泉州广播电视台货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：高清电视转播车设备改造

采购人： 泉州广播电视台

2026年4月 2 日

第一章   投标邀请

泉州广播电视台今对“高清电视转播车设备改造”项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、项目名称：高清电视转播车设备改造

二、采购公告日期： 采购公告日期： 2026年4 月 2 日至2026年4月 13日

公示网站：泉视界（http://www.qztv.cn）

采 购 人：泉州广播电视台

采购方式：公开招标（综合评分）

最高限价：人民币30万元（最高限价为总费用）。

付款方式：详见“第二章 招标内容及要求”

供货时间：详见“第二章 招标内容及要求”

投标截止时间：2026年4 月 13 日 8:45 （北京时间）（北京时间）

开标时间：  2026年4 月 13 日 8:45 （北京时间） （北京时间）

开标地点：丰泽区田淮街66号泉州广播电视台

三、采购人名称：泉州广播电视台

联 系 人：郑先生

联系电话： 15605953824

监察室办公电话：0595-22155306

标书邮寄地址：泉州市丰泽区田淮街66号泉州广播电视台总工办。有意竞标者请在截止时间前将投标文件盖章密封邮寄或送达。

四、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

2、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

3、投标人所投的货物或服务必须全部在投标人营业执照允许经营的范畴内；投标产品、应符合国家和政府采购主管部门有关规定。

4、当投标供应商的投标总价超过项目预算时，其投标将被视为无效。

5、投标人不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单

6、投标人应提供下列资格证明文件，否则其投标将被视为无效投标：

（1）、营业执照等证明材料（复印件）；

（2）、投标截止时间前（不含当月）近半年任意一个月的税收及社保缴纳证明材料；

（3）、法定代表人的有效身份证正反面复印件；

（4）、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及严重违法失信行为的声明（格式自拟）

投标文件所有页面须加盖投标人公章及骑缝章。佐证材料采购人可在确定中标人后要求原件符合，若需原件复核而中标人无法提供原件复核的，按虚假应标论处，该投标为无效投标。

五、招标内容及要求

详见“第二章 招标内容及要求”。

第二章、招标内容及要求

我台10讯道高清电视转播车已投入使用10年以上， 2025年以来发生多项核心设备故障，严重影响安全播出和节目现场制作，经现场检测、通电测试及功能验证，确认视频切换台、专业监视器存在硬件损坏及不可逆老化问题。本项目对该转播车上述相关设备进行改造，更换故障切换台及其相关配套设备、老化监视器一批。

一、需更换设备基本情况

该高清电视转播车核心视音频设备故障具体情况如下：

视频切换台 ：无任何视频信号输出，信号输出端口无电平、无图像，转播车核心调度功能完全失效，需更新；

专业监视器:多台车载SONY专业监视器（LMD-2341W、PVM-1741）因使用年限过长，需更新。

该转播车已整体进入设备老化期，此次改造对上述故障设备进行整体改造更换。

二、改造原则及核心内容

本次高清电视转播车核心设备改造，严格结合日常转播工作需求及设备实际使用场景，遵循稳定性优先、适应性适配、最小化改动、经济性可控四大原则，对核心故障设备进行针对性更换，具体改造内容为：

整体更换故障视频切换台，选取技术成熟、适配车载使用场景、兼容现有信号系统的主流型号，恢复并保障转播车信号切换、调度核心功能稳定运行；

对老化专业监视器进行分区域针对性更换，核心监看区域配置全新适配高清信号监看、校准需求的专业监视器，非核心监看区域在显示器性能满足基础工作需求的前提下，以普通高清显示器替代专业监视器，兼顾使用需求与成本控制；

改造过程中最大限度保留原车体布局及现有可用线路，合理利用现有空间、控台开孔及机柜等现状，减少额外施工改动，降低改造难度，保障新设备与车体、现有配套设备的衔接适配性，满足日常制作核心需求。

三、改造更换设备明细及需求明细

具体明细见下表：《高清电视转播车设备改造清单及需求》。

四、改造需达到的效果

本次设备改造完成后，彻底解决当前转播车视频切换台无信号输出、专业监视器显示失真的核心问题，有效提升设备整体运行稳定性和使用安全性，保障日常高清电视转播、现场信号制作等工作顺利开展。新更换设备技术成熟、适配性强，能进一步提升转播信号质量，满足我台高清转播工作的多元化需求；更换后的设备能够最大限度与现在系统融合，实现原有设备所能提供的基本功能，不限于包含TALLY等功能。拆除设备后的原有机柜空置空间须用蒙板覆盖；更换的设备若不能与原有设备位置匹配，应该配置合适构件，使其匹配，外观平整。

五、本次改造涉及技术系统较复杂，有意参加的供应商可自行前往泉州广播电视台进行现场勘察！详细了解所需设备更新替换情况及电视转播车情况，充分评估。

六、本项目要求所有更换设备质保三年。原厂若提供更优质保，按更优质保执行。本项目涉及授权软件需终身免费且不侵害第三方利益，否则由中标商承担全部责任。

- 高清电视转播车设备改造清单及需求表

| 项目内容 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、切换台及周边配套 |  |  |  |  |
| 1 | 高清切换台 | 标准19英寸机架式2RU主机 - 支持≥40路3G-SDI输入且每路都带帧同步 ，≥24路3G-SDI输入输出。多画面分割总数≥4 x 3G-SDI，支持不少于1路网络摄像头输入。 - 支持≥2 平衡1/4英寸插孔音频输入、支持≥32通道立体声BNC MADI输入接口。 - 支持下游键控≥4 - 支持媒体播放器≥4通道，每个媒体播放器都有填充和键通道。媒体播放器可存放的1080 HD片段长度不少于400帧，媒体池静帧格式支持PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG和TIFF，媒体池视频文件格式TGA序列 - 配置2级每级≥20个直切键，带≥2LCD显示的切换面板1个。 | 1 | 台 |
| 2 | 源名跟随控制器 | - 支持SDI基带系统的Tally功能，动态UMD，静态UMD，混合UMD，级联接口源名递推，支持源名与Tally分开绑定； - 支持分层切换，最大支持8个Tally group分组，支持源名透传，信号经过多个矩阵设备级联可以递推到原始源名； - 支持三组别名设置和显示，可以直接显示虚拟矩阵名称透传，同时可以选择显示IP地址，画分地址，矩阵输出接口等多种信息显示； - 支持Tally组策略，Tally group inhibit，红绿反向触发,支持虚拟设备触发应急倒换，虚拟Tally分发等； - 支持RCP joystick、MSU联动控制、Audio Follow Video等功能； - 通过授权，支持一键化实现RCP和CCU对应关系的自由指派，调光监视器，示波器信号路由，joystick功能和Tally UMD信息自动跟随修改； - 通过授权，支持电视墙信号调度，画分布局的快速调用和切换； - 系统软硬件要求：主控制机及控制软件1套 | 1 | 台 |
| 3 | 切换台控制单元 | 切换台菜单控制器，适配整套系统，保障控制稳定可靠性。 | 1 | 台 |
| 二、监视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 1) 支持HDR 400cd/m²亮度，屏幕尺寸≥23.8英寸 2) 采用广视角炫彩硬屏，≥8千万:1高动态对比度， 3) ≥260Hz高刷新率，≤0.3ms(MPRT)快速液晶≥1ms极速灰阶响应时间 4) 支持100% sRGB，96% DCI-P3色域覆盖率，色彩精准度ΔE<2，支持色彩6轴调整 5) 采用硬件低蓝光面板 6) 每台配置低延时SDI转HDMI转换器1台 | 20 | 台 |
| 2 | 高清监视器 | 1) 屏幕尺寸: 19.5〞 屏显比例: 16:9 分辨率: 1920x1080 色彩:16.7M 视角:178°H×178°V 亮度:250cd/㎡ 对比度: 1000:1 2) 2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号; 1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口; 3) 支持波形图、矢量图、直方图同时显示 4) 支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能; 支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 5) 支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 6) 内置扬声器，TALLY指示灯 | 7 | 台 |
| 三、线材、安装材料、辅助材料及集成调试 |  |  |  |  |
| 03-1 | 系统集成 | - 施工方将原有显示器拆除，拆除过程中对原有电源线进行梳理； - 新增加骨架可采用铝合金或钢结构，焊接或螺栓连接； - 监视器与安装框架通过监视器安装背板安装，背板不应与监视器信号接头、电源接头有干涉，并有放震动及松脱处理； - 显示器排列方式为叁排，每排6块，上层屏要求向下有倾斜角度； - 要求保证结构强度，施工过程对其他部件进行保护； - 显示器安装完成后，恢复背部电源电缆及PDU。 7） 配置施工所需的线材及辅料； 8）高清切换台面板放置于原切换台面板位置，并配置构件固定，使控制桌面平整美观； 9）切换台控制单元放置原切换台ME级面板位置，要求配置构件固定，使控制桌面平整美观； | 1 | 项 |

七、商务要求

1、交付地点：福建省泉州市丰泽区田淮街66号 
2、交付时间：合同签订之日起30个工作日内完成并通过验收。
3、验收：中标人在完成交付条件并提交验收申请后由采购人进行验收。

4、支付方式：验收合格后3个月内。采用银行转账的方式。中标人须先行提供等额合法增值税专用发票原件。若中标人未提供合格发票，采购人有权延期至中标人提供前述发票后付款，且不视为违约。

八、报价要求：

- 需提供总价和分项报价。投标总价与分项报价之和不一致的以分项报价为准计算总价。总价包含包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、技术指导费、技术资料、质保期的维护保养费、税金、安装人工费等所有费用。除合同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

- 当投标供应商的投标总价超过项目预算时，其投标将被视为无效。

九、评分方法：

本项目采用综合评分法。每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2=1、F1×A1＋F2×A2=100分（满分时）。技术项满分35分，价格项（F1×A1）满分为65.00分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。

总得分最高的投标人将被确定为中标候选人，如果出现综合得分相同的情况，报价最低者为中标人候选人，如果报价也一样，则采用抽签方式确定最终中标候选人。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术响应 | 29 | 本合同包的基础技术指标、参数要求，全部满足的得29分。 |
| 切换台 | 3 | 满足支持与原Tally系统备控制器，构建主备冗余备份得3分（须提供所投设备的技术参数证明材料作为考评依据并加盖投标人公章）。 |
|  | 3 | 满足支持原系统配置文件导入，支持多系统级联得3分（须提供所投设备的配置文案格式图片及原系统配置文件图片作为考评依据并加盖投标人公章）。 |